第六章  作业题

1． 某一火力发电厂的烟筒高20m，顶部直径4m，二氧化硫发生率为270g/s，烟筒出口速率3m/s，烟气温度为589k，地面风速为2.1m/s，风向为西南风。如果烟筒顶部的大气温度为283k，地面大气压为1000毫巴，烟筒出口处风速为4m/s。求夜晚下风向600m处地面轴线浓度(大气稳定度为弱稳定性)。

2. 已知某工厂排放NOx速率为100g/s，平均风速为5m/s，如果控制NOx的地面浓度增量为0.15mg/m3，求所必需的烟筒的有效高度。（大气稳定度为F类，F=2.06  f=0.61   G=1.3  g=0.45）